Наименование организации
УТВЕРЖДАЮ
	
	Руководитель организации 

	
	

	
	  
   (инициалы, фамилия)

	
	

	
	"    "   
   202      г.


М.П.
ИНСТРУКЦИЯ

о порядке организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения
город, год
Введение 

Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения Организации (далее - Организация), установленных в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства РФ N 878 от 20.11.2000 (далее - Правила охраны газораспределительных сетей) и другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, а также требования к составу и оформлению соответствующей эксплуатационной документации.

Термины и определения 

В настоящей Инструкции применены следующие термины с соответствующими определениями:

газопровод-ввод: газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа;

газорегуляторный пункт: технологическое оборудование, размещаемое в специальных зданиях, шкафах или блоках, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в газораспределительных сетях;

межпоселковый газопровод: распределительный газопровод, проложенный между поселениями;

нормативные расстояния: минимально допустимые расстояния от сети газораспределения до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на сети газораспределения;

организация сети газораспределения: специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию сети газораспределения и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Организацией может быть организация-собственник этой сети либо организация, заключившая с организацией-собственником сети договор на ее эксплуатацию;

организация-собственник сети газораспределения: организация, которая получила газораспределительную сеть в собственность в процессе приватизации либо создала или приобрела газораспределительную сеть на других предусмотренных законодательством Российской Федерации основаниях;

охранная зона сети газораспределения: территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов сети газораспределения, в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения; 

правообладатели земельного участка: собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков. В качестве правообладателя земельного участка может выступать уполномоченное им лицо при наличии доверенности, оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

распределительные газопроводы: газопроводы, обеспечивающие подачу газа от газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников газоснабжения до газопроводов-вводов или организаций-потребителей газа;

трасса газопровода: положение оси газопровода на местности, определяемое двумя проекциями: горизонтальной (планом) и вертикальной (продольным профилем).

1. Общие требования 

1.1. В состав сети газораспределения Организации входят:

а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;

б) внеплощадочные газопроводы;

в) переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги;

г) отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, Организации, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках;

д) устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации сети газораспределения, объекты их электропривода и энергоснабжения.

1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации сети газораспределения определены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ.

1.3. Выполнение работ в охранных зонах сети газораспределения Организации следует осуществлять в соответствии с требованиями Правил охраны газораспределительных сетей и настоящей Инструкции.

1.4. Контроль соблюдения настоящей Инструкции осуществляется Организацией при проверке состояния охранных зон газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.09.2012 N 299-ст).

1.5. Персонал Организации, осуществляющий проверку состояния охранных зон газопроводов, должен быть ознакомлен с условиями производства работ, указанными в разрешении на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения, с целью проверки их выполнения.

1.6. Проверка состояния охранных зон газопроводов осуществляется Организацией в процессе эксплуатации сети газораспределения.

1.7. Проверка состояния охранных зон газопроводов должна проводиться путем визуального осмотра относящихся к ним земельных участков с целью выявления:

- утечек газа из газопроводов по внешним признакам: пожелтению растительности на трассе, появлению пузырей на поверхности воды, запаху одоранта, шипению газа, появлению бурых пятен на снегу и др.;

- нарушения установленных ограничений;

- нарушения условий выполнения сторонними организациями земляных и строительных работ, установленных выданными Организацией разрешениями на производство работ или несанкционированного выполнения этих работ;

- нарушения состояния грунта на трассе подземного газопровода вследствие его просадки, обрушения, эрозии, размыва паводковыми или дождевыми водами.

При выявлении несанкционированного производства сторонними организациями земляных и строительных работ в охранной зоне сети газораспределения должны быть приняты оперативные меры:

- по прекращению работ до получения разрешения на их проведение от Организации;

- по привлечению к ответственности виновных в производстве работ, при проведении которых произошло повреждение газопровода;

- по проверке герметичности газопровода и состояния изоляции в месте производства работ.

1.10. Проверку состояния охранной зоны сети газораспределения допускается проводить одним рабочим.

1.11. Периодичность проведения проверок состояния охранной зоны сети газораспределения устанавливается Организацией самостоятельно с учетом плотности застройки территории, гидрогеологических условий эксплуатации и прокладки газопроводов, но не реже сроков проведения технического осмотра газопроводов.

1.12. Проверка состояния охранных зон газопроводов, проложенных в просадочных грунтах, должна проводиться не реже одного раза в 10 дней.

1.13. При выполнении работ в охранных зонах газопроводов, а также в период паводка, проверка состояния охранных зон в местах переходов через водные преграды и овраги должна проводиться ежедневно.

1.14. Проверка состояния охранных зон газопроводов относится к газоопасным работам.

1.15. В том случае, если охранные зоны сети газораспределения установлены на землях сельскохозяйственного назначения, проведение плановых работ по техническому обслуживанию объектов сети газораспределения следует проводить в период, когда эти земли не заняты сельскохозяйственными культурами или когда возможно обеспечение сохранности этих культур.

1.16. Бланки уведомлений, которые предоставляют в Организацию со стороны лиц, имеющих намерение осуществлять работы в охранных зонах сети газораспределения, доступны в печатном виде по месту нахождения Организации, а также в электронном виде в общем доступе на официальном сайте Организации.

1.17. При заполнении документов, предусмотренных настоящей Инструкцией, необходимо соблюдать следующие условия:

- все сведения, предусмотренные формой, должны быть внесены в соответствующие графы;

- в случае отказа правообладателя земельного участка или другого лица, осуществляющего работы в охранных зонах сети газораспределения, подписывать полученный документ соответствующую графу заполняют словом "Отказ";

- документы (кроме актов, составляемых непосредственно на объекте) могут быть заполнены с использованием электронных шаблонов, разработанных Организацией.

2. Порядок установления и оформления охранных зон сети газораспределения 

2.1. Для сети газораспределения устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

2.2. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

2.3. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

2.4. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы Организации.

2.5. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения сети газораспределения. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся Организацией. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.

2.6. В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются Организацией по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты.

2.7. Исполнительная съемка сети газораспределения и границ их охранных зон выполняется в единой государственной или местной системах координат и оформляется в установленном порядке. Организация включает материалы исполнительной съемки в сведения о границах охранных зон сети газораспределения, направляемые в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с заявлением об утверждении границ охранной зоны сети газораспределения.

2.8. Границы охранных зон сети газораспределения должны быть указаны в проектной документации на сеть газораспределения.

3. Запреты и ограничения на действия, совершаемые в охранных зонах сети газораспределения 

3.1. На земельные участки, входящие в охранные зоны сети газораспределения Организации, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон сети газораспределения, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с Организацией;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства сети газораспределения;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала Организации к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений сети газораспределения;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям сети газораспределения посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

3.2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 3.1 настоящей Инструкции, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне сети газораспределения при условии предварительного письменного уведомления Организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

3.3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах сети газораспределения, не предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящей Инструкции, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения Организации.

3.4. Утверждение границ охранных зон сети газораспределения и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, указанных в пунктах 3.1-3.3 настоящей Инструкции, производятся на основании заявления об утверждении границ охранной зоны сети газораспределения и сведений о границах охранной зоны сети газораспределения, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для проектируемых сетей газораспределения и без согласования с указанными лицами - для существующих сетей газораспределения.

3.5. Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении границы охранной зоны и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки является основанием для проведения кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих в охранную зону, их государственному кадастровому учету с присвоением учетных кадастровых номеров в Едином государственном реестре земель и государственной регистрации обременений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.6. Указанные в пунктах 3.1-3.3 настоящей Инструкции ограничения (обременения) подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. Требования к порядку организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения 

4.1. Любые работы в охранных зонах сети газораспределения Организации производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

4.2. Разрешение на производство работ в охранной зоне сети газораспределения Организации должно содержать информацию о характере опасных производственных факторов, расположении трассы газопровода, условиях, в которых будут производиться работы, мерах предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ. В разрешении также оговариваются этапы работ, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя Организации.

4.3. Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне сети газораспределения, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя Организации на место производства работ. Организация обязана обеспечить своевременную явку своего представителя к месту производства работ для указания трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности сети газораспределения.

4.4. В случае повреждения сети газораспределения или обнаружения утечки газа при выполнении работ в охранной зоне технические средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от места проведения работ и расположен по возможности с наветренной стороны. О происшедшем немедленно извещаются аварийно-диспетчерская служба Организации, а также в установленном порядке орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления.

4.5. Аварийно-диспетчерская служба Организации, получившая сообщение о повреждении сети газораспределения, направляет в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" указанную информацию, а также сведения о ходе и об окончании мероприятий по экстренному реагированию на принятое сообщение.

4.6. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в технической документации, работы должны быть немедленно остановлены и приняты меры по обеспечению сохранности обнаруженных подземных коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности и вызову представителя Организации.

4.7. Организация при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеет право проводить следующие работы в охранных зонах:

а) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование сети газораспределения;

б) устройство за счет Организации дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;

в) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния сети газораспределения или их ремонта;

г) расчистку трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.

4.8. При прохождении охранных зон сети газораспределения по лесам и древесно-кустарниковой растительности Организация за свой счет:

- содержит охранные зоны (просеки) сети газораспределения в пожаробезопасном состоянии;

- создает минерализованные полосы по границам просек шириной не менее 1,4 метра;

- устраивает через каждые 5-7 километров переезды для противопожарной техники.

Проведение работ в таких охранных зонах и за их пределами должно производиться в порядке, установленном лесным законодательством Российской Федерации.

4.9. Для обеспечения доступа в охранную зону сети газораспределения Организация при необходимости заключает в установленном порядке с собственниками, владельцами или пользователями смежных земельных участков договоры временного пользования земельными участками или договоры установления сервитута.

4.10. Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться Организацией в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.

4.11. В случае обнаружения представителем Организации проведения работ в охранной зоне без надлежащего оформления разрешения на производство работ либо выполнения работ с нарушением настоящей Инструкции представитель Организации имеет право приостановить указанные работы и составить соответствующий акт.

4.12. При обнаружении обстоятельств, влияющих на безопасность работ, проводимых сторонними юридическими и физическими лицами в охранной зоне сети газораспределения на основании разрешения Организации, последняя проводит обследование газораспределительной сети в месте проведения работ в целях определения ее технического состояния и обеспечения безопасности.

4.13. Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне сети газораспределения, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из сети газораспределения аварийно-восстановительные работы производятся Организацией без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти (наименование субъекта) Российской Федерации.

4.14. Организация, производящая аварийно-восстановительные работы, осуществляет объезд места аварии, устанавливает необходимые предупреждающие знаки для транспорта и пешеходов и восстанавливает дорожное покрытие.

4.15. В аварийных ситуациях Организации разрешается подъезд к сети газораспределения по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.

4.16. После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий сети газораспределения на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения Организация приводит эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.

4.17. Убытки, нанесенные собственникам, владельцам или пользователям земельных участков в результате проведения работ, возмещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.18. В случае расположения в охранных зонах сети газораспределения других инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения сети газораспределения с такими коммуникациями отношения Организации с организациями-собственниками указанных коммуникаций строятся на основании договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

4.19. Организация и организации-собственники других инженерных коммуникаций, проходящих в одной охранной зоне, совместно разрабатывают схему объектов с точным указанием их расположения, а также план совместного осуществления контроля и содержания коммуникаций и ликвидации аварий, предусматривающий меры по предотвращению повреждений на соседних участках.

4.20. Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, сельскохозяйственных угодий, лесов, древесно-кустарниковой растительности и иных владений согласовывается Организацией с заинтересованными организациями, а также собственниками, владельцами или пользователями земельных участков.

4.21. Собственники инженерных коммуникаций, проложенных в охранных зонах сети газораспределения, или уполномоченные ими лица обязаны обеспечить обозначение этих коммуникаций на местности опознавательными и предупреждающими знаками.

4.22. При необходимости пересечения действующей сети газораспределения новыми коммуникациями затраты, связанные с переоборудованием сетей, возмещаются за счет собственника новых коммуникаций.

4.23. Организация в части обеспечения сохранности сети газораспределения, предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

4.24. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне сети газораспределения, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала Организации к сети газораспределения. В случае прохождения сети газораспределения по территории запретных зон и специальных объектов персоналу Организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.

4.25. Земельные участки, расположенные в охранной зоне сети газораспределения, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых Правилами охраны газораспределительных сетей, и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

4.26. Установление охранных зон сети газораспределения не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранной зоне сети газораспределения, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

4.27. Убытки, причиненные Организации в результате блокирования или повреждения сети газораспределения либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу сети газораспределения, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок подготовки и проведения работ  Организацией в охранных зонах сети газораспределения 

5.1. Выполнение Организацией регламентных работ по эксплуатации сети газораспределения осуществляется в соответствии с согласованным с правообладателем и утвержденным в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 (пункт 5.1.4) графиком выполнения регламентных работ по эксплуатации сетей газораспределения.

Непосредственно перед началом выполнения регламентных работ по эксплуатации сетей газораспределения и других работ, правообладателю земельного участка, в границах которого установлены охранные зоны сети газораспределения, должно быть направлено уведомление по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящей Инструкции.

Уведомление о производстве работ, связанных с эксплуатацией сети газораспределения в пределах границ ее охранных зон, составляется в двух экземплярах, один из которых передается правообладателю земельного участка не менее чем за пять рабочих дней до начала работ.

5.2. При выполнении работ по локализации аварий или ликвидации их последствий на сетях газораспределения Организация должна уведомить любым доступным способом правообладателя земельного участка, в границах которого установлены охранные зоны сети газораспределения, о начале выполнения таких работ.

Письменное уведомление о выполнении работ по локализации аварий или ликвидации их последствий на сетях газораспределения составляют в двух экземплярах, и направляют правообладателю земельного участка в течение одного рабочего дня с момента начала выполнения таких работ.

5.3. При проведении ремонтных работ с целью предотвращения разрушения сети газораспределения или устранения утечек газа Организация при необходимости может временно приостановить выполнение любых других работ в охранных зонах сети газораспределения в следующем порядке:

- оформляет акт по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей Инструкции. Акт на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения составляют до завершения ремонтных работ в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых вручается лицу, производящему работы в охранных зонах сети газораспределения;

- направляет копию акта на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший ордер на производство земляных работ, для его приостановки (в том случае, если работы выполняют по такому ордеру);

- уведомляет любым доступным способом лицо, производящее работы в охранных зонах сети газораспределения, о возможности возобновления этих работ в связи с прекращением действия акта на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения. Дальнейшее выполнение приостановленных работ возможно без получения разрешения на возобновление работ в охранных зонах сети газораспределения в рамках ранее выданного в соответствии с пунктами 6.1-6.4 настоящей Инструкции.

5.4. В случае повреждения земельного участка, в границах которого установлены охранные зоны сети газораспределения, техникой Организации при выполнении работ по локализации аварий или ликвидации их последствий на сетях газораспределения в связи с необходимостью подъезда к сети газораспределения по кратчайшему маршруту должен быть составлен акт по форме, приведенной в приложении N 3 к настоящей Инструкции.

5.5. Акт о повреждении земельного участка техникой Организации при производстве аварийно-восстановительных работ составляют после завершения работ по локализации аварий или ликвидации их последствий. Организация оповещает правообладателя земельного участка о необходимости присутствовать при его составлении.

Акт о повреждении земельного участка техникой Организации при производстве аварийно-восстановительных работ составляет в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, представитель Организации. Один экземпляр вручается правообладателю земельного участка.

5.6. Убытки, нанесенные правообладателям земельных участков в результате проведения работ по локализации аварий или ликвидации их последствий на сетях газораспределения, возмещают в соответствии с Земельным кодексом РФ.

6. Порядок организации и проведения работ правообладателями земельных участков, в границах которых установлены охранные зоны сети газораспределения, и другими лицами, имеющими намерение осуществлять работы в охранных зонах сети газораспределения 

6.1. При необходимости выполнения в охранных зонах сети газораспределения работ, лицо, имеющее намерение осуществлять эти работы, обращается в Организацию за согласованием их проведения в соответствии с условиями, указанными в ордере на производство земляных работ, выданном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в установленном порядке, либо в заявлении на получение указанного ордера.

Организация в случае согласования проведения работ в охранных зонах сети газораспределения выдает разрешение по форме, приведенной в приложении N 4 к настоящей Инструкции, и ставит отметку о согласовании в ордере на производство земляных работ или в заявлении на выдачу ордера.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения принимает Организация в сроки, предусмотренные порядком выдачи ордеров на производство земляных работ, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, но не превышающие пяти рабочих дней с даты обращения заявителя.

6.2. Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения составляют в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр вручается заявителю под подпись в журнале регистрации разрешений на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения (приложение N 5 к настоящей Инструкции) не менее чем за пять рабочих дней до начала работ.

Срок действия разрешения может быть продлен с соответствующей отметкой в нем при предоставлении заявителем необходимых обоснований.

Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения должно содержать информацию, предусмотренную п.4.2 настоящей Инструкции, в том числе условия, при которых будут производить работы.

К разрешению должна быть приложена схема участков трасс газопровода, выполненная в масштабе по ГОСТ 21.610.

На схеме должны быть отражены:

- газопроводы с установленными на них сооружениями и техническими устройствами с указанием диаметров;

- технологические устройства;

- коммуникации и сооружения, охранные зоны которых соприкасаются или совпадают с охранными зонами сети газораспределения;

- отметки уровней осей газопроводов;

- привязки характерных точек газопровода (углов поворота, сооружений) к постоянным ориентирам;

- границы охранных зон сети газораспределения и границы земельных участков.

6.3. Отказ в выдаче разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения должен быть мотивированным и содержать ссылки на положения нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и технического регулирования, которые будут препятствовать производству работ в соответствии с указанными в ордере на производство земляных работ или в заявлении на выдачу ордера условиями.

Сведения о причинах отказа приводят в соответствующих графах разрешения (приложение N 4 к настоящей Инструкции).

При устранении указанных причин отказа заявитель может снова обратиться в Организацию в установленном выше порядке.

6.4. Заявитель не менее чем за три рабочих дня до начала этапов работ, указанных в разрешении на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения и выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя Организации, должен его пригласить на место производства работ.

В задачи и ответственность представителя Организации входят:

- указание трассы газопровода на местности;

- осуществление контроля за выполнением условий производства работ, указанных в разрешении на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения.

При обнаружении нарушений условий производства работ представитель Организации приостанавливает данные работы в следующем порядке:

- составляет акт по форме, приведенной в приложении N 6 к настоящей Инструкции. Акт на приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения составляет в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр вручается производителю работ;

- направляет сообщение о выявленных нарушениях и копию акта на приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший ордер на производство земляных работ, для его приостановки.

Дальнейшее выполнение работ возможно только при получении разрешения на возобновление работ в охранных зонах сети газораспределения в соответствии с п.6.6 настоящей Инструкции.

6.5. При обнаружении осуществления в границах охранных зон сети газораспределения работ, предусмотренных Правилами охраны газораспределительных сетей, без получения разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения согласно п.п.6.1, 6.2 настоящей Инструкции, Организация также приостанавливает работы в соответствии с п.6.4 настоящей Инструкции.

Дальнейшее выполнение работ возможно только при получении разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения в соответствии с п.п.6.1, 6.2 настоящей Инструкции.

6.6. Представитель Организации после устранения нарушений условий производства работ производителем работ, указанных в акте на приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения, заполняет форму разрешения на возобновление работ в охранных зонах сети газораспределения (приложение N 4 к настоящей Инструкции).

7. Порядок организации совместной эксплуатации сети газораспределения, других сооружений и инженерных коммуникаций 

7.1. Эксплуатацию сети газораспределения при совпадении ее охранных зон с охранными зонами магистральных трубопроводов, объектов электросетевого хозяйства (линий электропередач, подстанций), объектов по производству электрической энергии и железных дорог, а также в случае расположения в пределах границ ее охранных зон других инженерных коммуникаций следует осуществлять на основании договора по совместному обеспечению безопасной эксплуатации сооружений и инженерных коммуникаций (далее - договор).

7.2. Договор должен быть заключен в соответствии с требованиями Правил охраны газораспределительных сетей и Гражданского кодекса РФ.

7.3. Договором должны быть определены:

- организации, ответственные за эксплуатацию газопроводов и других сооружений/инженерных коммуникаций, а также порядок осуществления связи между ними;

- местоположение газопроводов, других сооружений/инженерных коммуникаций и границы охранных зон (совместно разработанная схема сооружений и инженерных коммуникаций);

- порядок совместного осуществления контроля и содержания газопроводов, других сооружений/инженерных коммуникаций, локализации аварий и ликвидации их последствий;

- обязанности сторон, заключивших договор:

а) выполнять требования Правил охраны газораспределительных сетей, настоящей Инструкции, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к охране сооружений и инженерных коммуникаций (при наличии у них охранных зон);

б) уведомлять о необходимости внесения изменений в схему сооружений и инженерных коммуникаций;

в) уведомлять о начале работ по локализации аварий и ликвидации их последствий;

г) обеспечивать своевременную явку представителей организаций, ответственных за эксплуатацию газопроводов, других сооружений/инженерных коммуникаций, на место производства работ для указания точного местоположения обслуживаемых объектов, а также для контроля за соблюдением мер по обеспечению их сохранности. 

7.4. Порядок совместного осуществления контроля и содержания газопроводов, других сооружений/инженерных коммуникаций, локализации аварий и ликвидации их последствий должен быть определен планом совместного осуществления контроля и содержания сооружений и инженерных коммуникаций (далее - план).

План должен являться неотъемлемой частью договора и содержать порядок взаимодействия Организации сети газораспределения и организации, ответственной за эксплуатацию других сооружений/инженерных коммуникаций, при выполнении:

- плановых работ по эксплуатации обслуживаемых объектов;

- работ по локализации аварий на обслуживаемых объектах и ликвидации их последствий.

В плане должны быть отражены:

- при выполнении плановых работ по эксплуатации газопроводов, других сооружений/инженерных коммуникаций:

а) порядок согласования и производства работ по мониторингу, техническому обслуживанию и ремонту,

б) порядок согласования и производства работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению или реконструкции,

в) организация оповещения о выявленных нарушениях в охранных зонах;

- при выполнении работ по локализации аварий на обслуживаемых объектах и ликвидации их последствий:

а) характерные признаки аварий на газопроводах, других сооружениях/инженерных коммуникациях и порядок организации оповещения при их обнаружении,

б) порядок согласования планов локализации и ликвидации аварий на газопроводах, а также на других сооружениях/инженерных коммуникациях (если их разработка предусмотрена документами в области промышленной безопасности, технического регулирования и стандартизации),

в) организация выполнения работ по локализации аварий и ликвидации их последствий.

Приложения 

1. Приложение N 1. Форма уведомления о производстве работ, связанных с эксплуатацией сетей газораспределения в пределах границ их охранных зон;

2. Приложение N 2. Форма акта на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения;

3. Приложение N 3. Форма акта о повреждении земельного участка техникой эксплуатационной организации при производстве аварийно-восстановительных работ;

4. Приложение N 4. Форма разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения;

5. Приложение N 5. Форма журнала регистрации разрешений на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения;

6. Приложение N 6. Форма акта на приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения.

Библиография 

1. Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878;

2. Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 870;

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ;

5. ГОСТ Р 56880-2016 ""Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения. Формы документов";

6. ГОСТ Р 54983-2012 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация";

7. ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Утверждены Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531.

Приложение N 1

Форма уведомления о производстве работ, связанных с эксплуатацией сетей газораспределения в пределах границ их охранных зон 

Срок хранения:

2 года

наименование эксплуатационной организации   
   
Уведомление 

о производстве работ, связанных с эксплуатацией сетей газораспределения

в пределах границ их охранных зон 

Кому (юридическое/физическое лицо)   
   
должность, наименование организации,

  
   
инициалы, фамилия 

Уведомляем, что "    "   
   20      г. по адресу   
   
в пределах границ охранных зон сети газораспределения   
   
наименование газопровода 

  
   
давление, диаметр, материал, способ прокладки, километр или пикет трассы 

планируется выполнение   
   
характеристика (техническое обслуживание 

  
   
и ремонт сетей газораспределения, устройство сооружений для эксплуатации сетей газораспределения,

  
   
  
   
расчистка трасс газопроводов от лесных насаждений в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации)

  
   . 

и краткое описание работ 

Просим обеспечить доступ персонала   
   
наименование эксплуатационной организации 

в охранные зоны сети газораспределения.

Начало работ      ч      мин "    "   
   20      г. 

Окончание работ      ч      мин "    "   
   20      г.

Уведомление выдал: 

	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


М.П.
Уведомление получил:
	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


М.П.
Приложение N 2 

Форма акта на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения

Срок хранения:

постоянно 

наименование эксплуатационной организации   
   
Акт 

на временную приостановку работ

в охранных зонах сети газораспределения

Для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке газопровода
  
   

адрес, наименование газопровода, давление, диаметр, материал,

  
   
способ прокладки, километр или пикет трассы 

временно приостановить все виды деятельности в зоне прохождения газопровода и в пределах границ 

охранных зон сети газораспределения до окончания ремонтных работ по адресу: 

  
   
  
   
Причина остановки работ:   
   
  
   
Срок остановки работ: 

с      ч      мин "    "   
   20      г. 

до работ      ч      мин "    "   
   20      г. 

Акт выдал: 

	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


М.П.

Акт получил:
	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


Приложение N 3

Форма акта о повреждении земельного участка техникой эксплуатационной организации при производстве аварийно-восстановительных работ 

Срок хранения:

постоянно

наименование эксплуатационной организации   
   
Акт 

о повреждении земельного участка техникой эксплуатационной организации при производстве аварийно-восстановительных работ 

В связи с проведением "    "                                          20    г. аварийно-восстановительных работ
на   
   
наименование газопровода, давление, диаметр, материал, способ прокладки, километр или пикет трассы 

был поврежден(о) земельный участок (другое имущество):   
   
  
   ,
характер повреждения 

принадлежащий(ее)   
   .
правообладатель поврежденного имущества 

Акт составил: 

	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


М.П.

Акт получил:
	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


Приложение N 4

Форма разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения

Срок хранения:

постоянно 

наименование эксплуатационной организации   
   
УТВЕРЖДАЮ

  
  
должность, инициалы, фамилия

  
  
личная подпись

"    "   
   20      г. 
Разрешение N   
   

на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения 

Место производства работ   
   
наименование газопровода, давление, диаметр, материал,

  
   
способ прокладки, километр или пикет трассы 

Начало работ      ч      мин "    "   
   20      г. 

Окончание работ      ч      мин "    "   
   20      г.

Организация - заказчик работ (физическое лицо)   
   
наименование, адрес, телефон (фамилия,

  
   
инициалы, паспортные данные)

Организация - производитель работ (физическое лицо)   
   
наименование, адрес, телефон (фамилия, 

  
   
инициалы, паспортные данные)

Руководитель работ   
   
должность, инициалы, фамилия 

Выполняемые работы: 

	N п/п 
	Наименование и этапы выполнения работ 
	Исполнитель (должность, инициалы, фамилия)
	Время и дата начала работ 
	Время и дата окончания работ 

	
	
	
	
	


Характер опасных производственных факторов   
   
  
   
Меры безопасности при производстве работ (указать условия, при которых будет произведена работа; конкретные меры предосторожности; инструкции, которыми необходимо руководствоваться) 

  
   
  
   
Примечания 

1 Лица, имеющие намерение производить работы в охранных зонах сети газораспределения, обязаны не менее чем за три рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации сети газораспределения на место производства работ. 

2 Производство работ (их этапов) по истечении указанного в разрешении на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения срока запрещается. 

Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения выдал: 

	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


М.П.

Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения и схемы (планы) участков трасс газопровода получил, с условиями производства работ ознакомлен.

	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


Срок действия разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения продлен до "    "   
   20     г.

М.П.
Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения приостановлено по акту от "    "   
   20     г.

М.П.
В разрешении на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения отказано.
Причина отказа   
   
	Представитель эксплуатационной организации 
	
	
	
	"    "   
   20      г. 

	
	должность, инициалы, фамилия 
	
	личная подпись 
	


М.П.
	С причинами отказа ознакомлен
	
	
	
	"    "   
   20      г. 

	
	должность, инициалы, фамилия 
	
	личная подпись 
	


УТВЕРЖДАЮ

  
  
должность, инициалы, фамилия

  
  
личная подпись

"    "   
   20      г. 
Разрешение

на возобновление работ в охранных зонах сети газораспределения 

  
   
адрес производства работ, наименование газопровода, давление, диаметр, материал,

  
   
способ прокладки, километр или пикет трассы 

  
   
производитель работ, адрес, телефон 

  
   
(фамилия, инициалы, паспортные данные)

  
   
наименование эксплуатационной организации 

  
   
характеристика работ 

	N п/п 
	Выявленные нарушения, номер акта на приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения 
	Выполненные мероприятия по устранению нарушений 
	Время проведения мероприятий 

	
	
	
	


Разрешение выдал:
	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


М.П.
Разрешение получил:
	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


Приложение: схемы (планы) участков трасс газопровода.
Приложение N 5

Срок хранения:

постоянно

Журнал регистрации разрешений на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения 

	N разре-

шения 
	Дата выдачи разрешения 
	Адрес производства работ 
	Производимые работы 
	Основание для производства работ 
	Срок действия 
	Разрешение получил 
	Разрешение выдал 
	Отметка о заверше-

нии работ, дата 

	
	
	
	
	
	Начало работ 
	Окон-

чание работ 
	Должность, инициалы, фамилия, телефон 
	Личная подпись 
	Должность, инициалы, фамилия, телефон 
	Личная подпись 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение N 6 

Форма акта на приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения 

Срок хранения:

постоянно 

Акт

на приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения 

При проведении работ в охранных зонах сети газораспределения по адресу:
  
   
адрес производства работ, наименование газопровода, давление, диаметр, материал,

  
   
способ прокладки, километр или пикет трассы 

  
   
производитель работ, адрес, телефон 

Были совершены следующие нарушения: 

	N п/п 
	Описание нарушений 
	Сроки устранения нарушений 

	
	
	


В связи с этим   
   
наименование эксплуатационной организации 

приостанавливает работы   
   
характеристика работ 

до устранения выявленных нарушений. 

О принятых мерах прошу сообщить до: "    "   
   20     г.

Для продолжения работ необходимо получить письменное разрешение эксплуатационной организации на проведение/возобновление (нужное подчеркнуть) работ в охранных зонах сети газораспределения по адресу:   
   
наименование эксплуатационной организации, адрес, телефон 

Акт составил: 

	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


М.П.

Акт получил:
	
	
	
	"    "   
   20     г.

	должность, инициалы, фамилия
	
	личная подпись
	


