ЧЕК-ЛИСТ

"Проверочный лист по обеспечению требований пожарной безопасности в жилых многоквартирных зданиях"

| № п/п | Обязательное требование и (или) мероприятие, которое должно быть проведено | Нормативно-правовой акт, устанавливающий обязательность требования или мероприятия (с указанием конкретного пункта НПА) | Ответы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет |  |
| Документация |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждена ли в отношении каждого здания (сооружения) либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу, инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях? | Абзац четвертый пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР) |  |  |  |
| 2. | Хранится ли на объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем? | Абзац третий пункта 54 ППР |  |  |  |
| 3. | Хранится ли техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты? | Абзац первый пункта 13 ППР |  |  |  |
| 4. | Составляются ли по результатам проверок акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, содержащие информацию о местах повреждений, описание характера повреждений (при наличии) и рекомендуемые сроки их устранения? | Абзац третий пункта 13 ППР |  |  |  |
| 5. | Обеспечено ли ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац первый пункта 17(1) ППР |  |  |  |
| 6. | Хранится ли на объекте защиты документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений)? | Пункт 25 ППР |  |  |  |
| 7. | Утвержден ли приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность на объекте защиты? | П.4 ППР |  |  |  |
| 8. | Имеется ли журнал учета противопожарных инструктажей для работников управляющей компании (УК)? | П.19. Приложения № 1 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 |  |  |  |
| 9. | Разработаны ли программы противопожарного инструктажа для работников управляющей компании (УК)? | П.1, п.7. Приложения № 1 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 |  |  |  |
| 10. | Обеспечено ли ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | П.17 (1) ППР |  |  |  |
| 11. | Имеются ли в наличии документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности руководителя организации, лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты (профессиональная подготовка, повышение квалификации)? | Приложение № 4 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 |  |  |  |
| Проведение противопожарных инструктажей |  |  |  |  |  |
| 12. | Проводятся ли с работниками управляющей компании (УК) соответствующие противопожарные инструктажи (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) в установленные сроки с занесением данных в журнал учета противопожарных инструктажей? | Пп.8-13, п.19 Приложения № 1 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 |  |  |  |
| 13. | Допускаются ли лица к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности? | Абзац первый пункта 3 ППР |  |  |  |
| 14. | Определены ли руководителем организации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации? | Абзац третий пункта 3 ППР |  |  |  |
| Организация противопожарных тренировок |  |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечено ли на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении? | Пункт 9 ППР |  |  |  |
| Состояние путей эвакуации |  |  |  |  |  |
| 16. | Имеется ли доступ к аварийным выходам? Исправны ли аварийные выходы? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |  |
| 17. | Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: |  |  |  |  |
| 17.1. | обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара? | Статьи 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 17.2. | обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? | Статьи 4, 6, 76, 78, 80, 90, глава 22 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 17.3. | исполнения, размещения, управления и взаимодействия оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? | Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, глава 26 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 18. | Обеспечено ли наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем? | Абзац первый пункта 14 ППР |  |  |  |
| 19. | Размещены ли планы эвакуации людей при пожаре на видных местах в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек? | Пункт 5 ППР |  |  |  |
| 20. | Исключена ли установка каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? | Абзац второй пункта 14 ППР |  |  |  |
| 21. | Обеспечено ли при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 ТРоТПБ? | Пункт 23 ППР |  |  |  |
| 22. | Исключено ли устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах)? | Подпункт "а" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 23. | Исключена ли установка раздвижных и (или) подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства? | Подпункт "а" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 24. | Обеспечены ли геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности, при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания? | Пункт 28 ППР |  |  |  |
| 25. | Обеспечено ли наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения? | Пункт 36 ППР |  |  |  |
| 26. | Исключено ли закрытие и (или) ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности? | Абзац первый пункта 37 ППР |  |  |  |
| 27. | Находится ли эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения? | Абзац второй пункта 37 ППР |  |  |  |
| 28. | Исключено ли снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации? | Подпункт "д" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 29. | Обеспечено ли содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии? | Подпункт "а" пункта 17 ППР |  |  |  |
| 30. | Обеспечена ли очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений? | Подпункт "а" пункта 17 ППР |  |  |  |
| 31. | Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Подпункт "б" пункта 17 ППР |  |  |  |
| 32. | Отсутствуют ли загромождения (мебель, мусор, техника) на путях эвакуации? | П.27 ППР |  |  |  |
| 33. | Размещены ли в установленных местах световые указатели "Выход"? | П.5.3 СП 3.13130.2009 |  |  |  |
| 34. | Исключено ли в лестничных клетках устройство кладовых и других подсобных помещений и (или) хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов? | Подпункт "к" пункта 16 ППР |  |  |  |
| Электрооборудование и пожарная сигнализация |  |  |  |  |
| 35. | Исключено ли нахождение без присмотра, а также по окончании рабочего времени, необесточенных (не отключенных от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов (за исключением: помещений, в которых находится дежурный персонал; электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты; других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации)? | Абзац первый пункта 32, подпункт "и" пункта 35 ППР |  |  |
| 36. | Оборудуются ли электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, устройствами защиты от дугового пробоя и поддерживаются ли в исправном состоянии? | Абзац второй пункта 32 ППР |  |  |
| 37. | Исключена ли эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия? | Подпункт "а" пункта 35 ППР |  |  |
| 38. | Исключено ли пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями? | Подпункт "б" пункта 35 ППР |  |  |
| 39. | Исключена ли эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией? | Подпункт "в" пункта 35 ППР |  |  |
| 40. | Исключено ли обертывание электроламп и светильников (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами? | Подпункт "в" пункта 35 ППР |  |  |
| 41. | Исключено ли использование электрических утюгов, электрических плиток, электрических чайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, и (или) с неисправными или отсутствующими терморегуляторами, предусмотренными их конструкцией? | Подпункт "г" пункта 35 ППР |  |  |
| 42. | Исключено ли использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов и (или) удлинителей для питания электроприборов? | Подпункт "д" пункта 35 ППР |  |  |
| 43. | Исключено ли использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания? | Подпункт "д" пункта 35 ППР |  |  |
| 44. | Исключено ли размещение и (или) складирование горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры? | Подпункт "е" пункта 35 ППР |  |  |
| 45. | Исключено ли использование временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта? | Подпункт "ж" пункта 35 ППР |  |  |
| 46. | Исключена ли прокладка электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку? | Подпункт "з" пункта 35 ППР |  |  |
| 47. | Вывешена ли у органов управления кабиной лифта инструкция, регламентирующая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", утвержденная руководителем организации? | Абзац первый пункта 47 ППР |  |  |
| 48. | Обеспечено ли функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них? | Абзац второй пункта 47 ППР |  |  |
| 49. | Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре? | Статьи 4, 6, 54, 55, 61, 78, 81, 82, 83, 84, 91, 103, 104, глава 26 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |
| Средства пожаротушения |  |  |  |  |
| 50. | Обозначены ли места установки огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания соответствующими указательными знаками? | Пункт 221 ППР |  |  |
| 51. | Обеспечен ли объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима? | Абзац первый пункта 60 ППР |  |  |
| 52. | Огнетушители исправны, пломбы не нарушены | П.60 ППР, п.4.14. ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность |  |  |
| 53. | Находятся ли переносные огнетушители в установленных местах хранения? | п.4.6, п.4.9. ГОСТ Р 59641-2021 |  |  |
| 54. | Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя? | Абзац первый пункта 60 ППР, п.5.1.1. ГОСТ Р 59641-2021 |  |  |
| 55. | Ведется ли учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац второй пункта 60 ППР |  |  |
| 56. | Исключено ли проведение изменений объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)? | Подпункт "е" пункта 16 ППР |  |  |
| 57. | Обеспечено ли исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода? | Абзац первый пункта 50 ППР |  |  |
| 58. | Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) и (или) надлежащее состояние водокольцевых катушек, внесена ли соответствующая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац первый пункта 50 ППР |  |  |
| 59. | Присоединен ли пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещается ли в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении? | Абзац второй пункта 50 ППР |  |  |
| 60. | Вносится ли информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац пятый пункта 54 ППР |  |  |
| 61. | Извещено ли подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого? | Абзац первый пункта 48 ППР |  |  |
| Противопожарные преграды и вентиляция |  |  |  |  |
| 62. | Заделаны ли негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами? | Пункт 15 ППР |  |  |
| 63. | Обеспечено ли функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них? | Абзац второй пункта 47 ППР |  |  |
| 64. | Обеспечено ли устранение выявленных в ходе проверок повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты? | Абзац третий пункта 13 ППР |  |  |
| 65. | Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части соблюдения конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания? | Статьи 4, 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87, главы 30, 31 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |
| 66. | Обеспечено ли соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования? | Абзац первый пункта 13 ППР |  |  |
| 67. | Обеспечена ли в соответствии с технической документацией изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, внесена ли информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Пункт 42 ППР |  |  |
| 68. | Исключено ли выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и других горючих веществ? | Подпункт "г" пункта 41 ППР |  |  |
| 69. | Определен ли порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений? | Абзац первый пункта 43 ППР |  |  |
| 70. | Проводятся ли не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, составляются ли соответствующие акты? | Абзац первый пункта 43 ППР |  |  |
| Наличие доступа к наружному противопожарному оборудованию, подъезда для пожарной техники |  |  |  |  |
| 71. | Исключена ли стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах? | Пункт 49 ППР |  |  |
| 72. | Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части обеспечения проездов и подъездов для пожарной техники? | Статьи 4, 6, 78, 90, глава 22 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |
| Общие требования пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 73. | Исключено ли хранение и (или) применение на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, отходов любых классов опасности и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов? | Подпункт "а" пункта 16 ППР |  |  |
| 74. | Исключено ли использование чердаков, технических, подвальных, подземных и цокольных этажей, подполий, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности? | Подпункт "б" пункта 16 ППР |  |  |
| 75. | Исключена ли установка глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, специально не предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности? | Подпункт "г" пункта 16 ППР |  |  |
| 76. | Исключено ли закрытие жалюзи, остекление балконов (открытых переходов наружных воздушных зон), лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? | Подпункт "и" пункта 16 ППР |  |  |