Примерная форма

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | (наименование организации) |
|  | (руководитель организации) |
|  | (подпись) |
|  | " " 20 г. |  |

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, СООРУЖЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

202

Инструкция разработана с учетом требований Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные обязанности ответственного лица за пожарную безопасность помещений, сооружения, технологический процесс в структурном подразделении.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности организации в целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на руководителя организации.

1.3. Ответственность за пожарную безопасность помещений, сооружения, технологический процесс в структурном подразделении несут их начальники, руководители, а также другие должностные лица, специально назначенные приказом руководителя организации.

1.4. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.5. Ответственное лицо за пожарную безопасность несёт персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

2. ФУНКЦИИ

Основными функциями, выполняемыми ответственным за пожарную безопасность, являются:

2.1. Организация пожарно-профилактической работы в подразделении (помещении, сооружении, технологическом процессе).

2.2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности.

2.3. Организация обучения работников мерам пожарной безопасности;

2.4. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;

2.5. Контроль работоспособности (исправности) систем и средств пожаротушения организации (подразделения).

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Ответственное лицо за пожарную безопасность должно знать:

1) нормы и правила обеспечения первичными средствами пожаротушения объекта защиты;

2) правила размещения знаков пожарной безопасности;

3) требования пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты;

4) порядок действий и обязанности работников объекта защиты при пожарах;

5) принципы работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

6) средства пожаротушения, используемые на объекте защиты;

7) причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы;

8) организационные основы обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты;

9) технологии, основные производственные процессы объекта защиты, особенности эксплуатации оборудования, применяемого на объекте защиты, продукцию объекта защиты, материально-технические ресурсы, используемые при производстве продукции, специфику отдельных видов работ;

10) порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта;

11) регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты;

12) порядок аварийной остановки технологического оборудования;

13) требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления, вентиляции, к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства;

14) опасные факторы пожара;

15) огнестойкость строительных материалов и конструкций;

16) порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта;

17) пожароопасность основных производственных и технологических процессов объекта защиты;

18) особенности эксплуатации оборудования, применяемого на объекте защиты;

19) необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара на объекте защиты, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности, технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности;

20) порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара;

21) порядок организации работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

22) требования технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты объекта;

23) технические характеристики различных видов огнетушителей;

24) технологические процессы производства, их пожарную опасность;

25) конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты.

3.2. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов.

3.3. Не допускать:

- загромождений подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданиям территории;

- загромождений проходов, коридоров, тамбуров, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;

- снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении.

3.4. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, покрывала для изоляции очага возгорания и др.) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.

3.5. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений. Разъяснять подчинённому персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара.

3.6. Проводить с работниками своего подразделения первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж.

3.7. Постоянно следить за соблюдением работниками подразделения мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных мероприятий.

3.8. Не допускать проведения временных пожароопасных работ (огневых работ) в помещениях и на территории объекта без специально оформленного наряда-допуска.

3.9. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);

- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;

- удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведённое и оборудованное для их хранения место;

- наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;

- выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.

3.10. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара.

3.11. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. После завершения работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.

3.12. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

3.13. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекта и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

3.14. В случае возникновения пожарной ситуации ответственное лицо за пожарную безопасность выполняет следующие мероприятия:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

д) перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

е) прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

4. ПРАВА

Ответственный за пожарную безопасность имеет право в пределах своей компетенции:

4.1. Присутствовать во время проведения работ с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности.

4.2. Предъявлять требования сотрудникам по соблюдению требований пожарной безопасности, о приостановке любых видов работ в случае нарушения требований пожарной безопасности.

4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников, нарушающих требования пожарной безопасности.

4.4. Вносить предложения по совершенствованию работы систем и средств пожаротушения.

4.5. Запрашивать у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.

4.6. Повышать свою квалификацию по пожарной безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственный за пожарную безопасность в организации несет ответственность за:

5.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

5.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

5.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и охраны труда.

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности ответственный за пожарную безопасность привлекается к административной или уголовной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.5. За виновное причинение организации ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, ответственный за пожарную безопасность несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

5.6. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

5.7. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений требований безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение данной Инструкции ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

Разработал:

Начальник структурного подразделения:

| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
| " " г. |  |  |

Согласовано:

Руководитель (специалист) службы по охране труда:

| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
| " " г. |  |  |

С инструкцией ознакомлен:

| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
| " " г. |  |  |