|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | (руководитель организации (предприятия)) |
|  | " " 202 г. |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

(разработана в соответствии с требованиями Приложения № 2 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 года № 1120)

1) основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты.

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала осуществления трудовой или служебной деятельности на объектах защиты:

1) со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную;

2) с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу);

3) с лицами, проходящими обучение в форме практической подготовки или стажировки;

4) с иными лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность, по решению руководителей организаций и граждан.

Объект защиты - это продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях населенных пунктов, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности

Основным документом, регламентирующим вопросы пожарной безопасности в РФ, является Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года (далее - ФЗ № 69-ФЗ).

Данный закон устанавливает фундаментальные принципы обеспечения пожарной безопасности на территории Российской Федерации, включая правовые, экономические и социальные аспекты. Он определяет правила взаимодействия всех участников правоотношений в сфере пожарной безопасности: государственных органов власти, муниципальных структур, общественных организаций, юридических лиц, должностных лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей.

Этот нормативный акт служит правовой основой для организации системы пожарной безопасности и координации деятельности всех субъектов, участвующих в обеспечении защищенности объектов от пожаров.

Обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности (ст.1 ФЗ № 69-ФЗ).

Техническое регулирование в области пожарной безопасности

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (далее - ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ) - определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии со ст.6 ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме обязательных требований пожарной безопасности, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ;

- и т.д.

В соответствии с п.1 части 3 ст.4 ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ", утвержденный приказом Росстандарта от 28.11.2025 № 2594.

Регулирование в области организации пожарной безопасности на объектах защиты и действий при пожаре

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР-1479) устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

ППР-1479 содержат 24 раздела (I-XXIV), где раздел I содержит общие требования для всех объектов защиты, а последующие разделы разбиты по видам объектов (например, раздел VII. Объекты организаций торговли), отдельным инженерным системам зданий (например, раздел III. Системы теплоснабжения и отопления), видам работ (например, XVI. Пожароопасные работы) или требованиям к отдельным документам (например, XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности).

ППР-1479 обязательны для исполнения всеми руководителями и служащими органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, работников организаций и граждан.

Регулирование в области организации обучения мерам пожарной безопасности

Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (далее - Приказ МЧС РФ № 1120) регламентирует порядок обучения мерам пожарной безопасности.

Каждый из перечисленных нормативных актов играет важную роль в формировании единой системы обеспечения пожарной безопасности на территории Российской Федерации и подлежит обязательному исполнению всеми субъектами правоотношений в данной сфере.

2) общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты

Для выбора соответствующих мер пожарной безопасности и организации эвакуационных мероприятий важно правильное определение категории зданий, сооружений и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Основные правила классификации зданий, сооружений и помещений по уровню взрывопожарной и пожарной опасности устанавливает статья 27 ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ.

Категории помещений

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

1) повышенная взрывопожароопасность (А);

2) взрывопожароопасность (Б);

3) пожароопасность (В1-В4);

4) умеренная пожароопасность (Г);

5) пониженная пожароопасность (Д).

Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

Критерии классификации

Классификация помещений зависит от вида и количества горючих веществ и материалов, их пожароопасных свойств, а также от объемно-планировочных решений помещений и характеристик технологических процессов.

Порядок определения категорий

Определение категорий помещений осуществляется путем последовательной проверки от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

Оснащение помещений

Оснащение помещений установками автоматического пожаротушения напрямую зависит от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности. В соответствии с требованиями помещения должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушения в следующих случаях:

помещения, относящиеся к категориям повышенной взрывопожароопасности (А) и взрывопожароопасности (Б), должны обязательно оснащаться автоматическими установками пожаротушения;

для помещений категории пожароопасности В1-В4 также требуется установка автоматических систем пожаротушения, за исключением случаев, когда они не выделяются ограждающими конструкциями с требуемым пределом огнестойкости;

помещения категорий умеренной (Г) и пониженной (Д) пожароопасности не требуют установки автоматических систем пожаротушения, если иное не предусмотрено специальными требованиями.

Не требуется установка автоматических систем пожаротушения в помещениях с мокрыми процессами (например, душевые, плавательные бассейны, санузлы, охлаждаемые камеры и мойки).

Также не требуется оснащение помещений, таких как венткамеры (кроме обслуживающих производственные помещения категорий А или Б), насосные водоснабжения, бойлерные и тепловые пункты, если в них отсутствуют горючие материалы.

Если площадь помещений, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, необходимо предусматривать оснащение всего здания такими установками.

Таким образом, выбор необходимости установки автоматических систем пожаротушения определяется категорией помещения и наличием специфических условий эксплуатации.

3) содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов

Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов - крайне важная тема для безопасности людей, поскольку она напрямую влияет на их способность быстро и безопасно покинуть здание в случае возникновения пожара.

Правильная организация эвакуационных путей и выходов позволяет минимизировать риск травм и гибели людей, способствует эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации и помогает сохранить жизни. Знание и соблюдение этих правил каждым сотрудником является залогом быстрого и упорядоченного выхода из здания, что существенно повышает общий уровень пожарной безопасности на предприятии.

Пути эвакуации людей при пожаре:

1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам:

1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".

3. Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

1) из помещений первого, подвального или цокольного этажа наружу:

а) непосредственно;

б) через коридор;

в) через вестибюль (фойе);

г) через лестничную клетку;

д) через коридор и вестибюль (фойе);

е) через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку;

2) из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного:

а) непосредственно на лестничную клетку при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

б) непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа;

в) в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

г) в холл (на рекреационную площадку), фойе, имеющие выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

д) на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведет на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор;

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 89 ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ. Выход из технического помещения без постоянных рабочих мест в помещение категории А или Б считается эвакуационным, если в техническом помещении размещается оборудование по обслуживанию этого пожароопасного помещения.

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Руководитель организации при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания обеспечивает геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

Для обеспечения безопасности людей и минимизации ущерба имуществу в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, стихийное бедствие или авария, разрабатывают планы эвакуации. Они способствуют организовать и упорядочить эвакуацию, помогая быстро и безопасно покинуть здание или территорию, а также содержат инструкции и маршруты для безопасного перемещения людей в безопасные зоны или места сбора.

План эвакуации - это заранее разработанный план (схема), размещаемый на видном месте в здании или сооружении, в котором указана вся необходимая информация для передвижения людей в безопасную зону (пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, зоны безопасности, места сбора и т.п.), содержатся данные о местонахождении средств спасения, пожарного и медицинского оборудования, кнопок включения пожарной сигнализации, установлен порядок и последовательность первичных действий при обнаружении пожара.

Разработку планов эвакуации людей при пожаре организует руководитель организации.

Планы эвакуации разрабатываются в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек.

4) статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты

В данном разделе (в конкретном случае для каждого рассматриваемого класса функциональной пожарной опасности отдельно) приводятся актуальные данные о количестве пожаров на объекте (аналогичных объектах) за последний год или несколько лет.

Указывается процентное соотношение возгораний в различных частях организации (производственные помещения, административные здания, складские зоны и т.д.).

Доводится информация об основных причинах, последствиях пожаров, мерах по предотвращению пожаров.

Основные причины пожаров:

нарушение правил пожарной безопасности (неисправная электропроводка, неправильное использование оборудования);

неосторожное обращение с огнем (курение в неположенных местах, оставление без присмотра нагревательных приборов);

эксплуатация неисправного оборудования и устройств;

нарушение технологических процессов и регламентов;

умышленные поджоги.

Последствия пожаров:

материальный ущерб, включая потерю оборудования, продукции и других материальных ценностей;

угроза жизни и здоровью сотрудников;

нарушение работы организации, простой производства;

экологический ущерб и загрязнение окружающей среды.

Основные меры по предотвращению пожаров для организаций

Организационные меры:

разработка и утверждение планов эвакуации: наличие и доступность планов эвакуации, которые четко определяют маршруты и порядок действий при пожаре;

назначение ответственных лиц: назначение ответственных за пожарную безопасность, которые контролируют соблюдение правил и проводят инструктажи;

проведение регулярных инструктажей по пожарной безопасности для всех сотрудников.

Технические меры:

установка и обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения;

монтаж систем автоматического пожаротушения;

регулярная проверка и обслуживание противопожарного оборудования: периодическая проверка состояния огнетушителей, гидрантов, пожарных кранов и других средств пожаротушения;

Инфраструктурные меры:

обеспечение свободного доступа к эвакуационным путям и выходам: регулярная проверка и поддержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов;

организация и содержание пожарных водоемов и гидрантов: обеспечение наличия и доступности источников воды для пожаротушения;

установка противопожарных преград: использование противопожарных перегородок и дверей для ограничения распространения огня;

Образовательные и профилактические меры:

обучение сотрудников правилам пожарной безопасности: тренингов и практических занятий по использованию огнетушителей и действиям при пожаре;

информирование о причинах возникновения пожаров: ознакомление сотрудников с основными причинами возникновения пожаров и мерами по их предотвращению (неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнём и т.д.);

проверка состояния электрооборудования: регулярная проверка состояния электропроводки и электрооборудования, своевременное устранение неисправностей.

Специальные меры:

хранение горючих материалов: обеспечение правильного хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов в специально отведённых и безопасных местах;

использование сертифицированного оборудования: применение только сертифицированного и проверенного оборудования для производственных процессов;

контроль за соблюдением противопожарных режимов: постоянный контроль за соблюдением установленных режимов и правил пожарной безопасности на всех этапах работы.

Соблюдение этих мер поможет минимизировать риски возникновения пожаров и обеспечить безопасность сотрудников и имущества организации.

5) права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

В рамках обеспечения безопасности на объектах крайне важно понимать и соблюдать свои права и обязанности в области пожарной безопасности.

Каждый сотрудник, осуществляющий трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, обязан знать и строго соблюдать установленные правила пожарной безопасности. Это необходимо для минимизации рисков возникновения пожаров и обеспечения быстрой и эффективной эвакуации в случае возникновения пожара.

В соответствии со статьей 1 "Основные понятия" ФЗ № 69-ФЗ:

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статья 34 "Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности" ФЗ № 69-ФЗ:

Граждане имеют право на:

защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Граждане обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Статья 37 "Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности" ФЗ № 69-ФЗ:

Руководители организации имеют право:

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Руководители организации обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных;

обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ.

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких здания или сооружения лицо, соответствующее квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам (при наличии).

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Статья 38 "Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности" ФЗ № 69-ФЗ:

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены три основных вида ответственности: дисциплинарная, административная, уголовная.

1. Дисциплинарная ответственность:

Применяется работодателем к сотруднику за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Возможные меры: замечание, выговор, увольнение.

Регулируется трудовым законодательством (ст.192-195 ТК РФ).

2. Административная ответственность регулируется ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

Штрафы за нарушение ПБ (без тяжких последствий): граждане 5-15 тыс.руб.; должностные лица 20-30 тыс.руб.; ИП 40-60 тыс.руб.; юрлица 300-400 тыс.руб.

Особый противопожарный режим: суммы штрафов увеличиваются примерно вдвое (граждане 10-20 тыс.руб., должностные 30-60 тыс.руб., ИП 60-80 тыс.руб., юрлица 400-800 тыс.руб.).

Повторное нарушение на объекте высокой категории риска: граждане 12-20 тыс.руб.; должностные 30-60 тыс.руб.; ИП 60-80 тыс.руб. или приостановление до 30 суток; юрлица 400-800 тыс.руб. или приостановление до 30 суток.

Нарушение, повлекшее пожар с уничтожением имущества или вредом здоровью (легкий/средней тяжести): граждане 40-50 тыс.руб.; должностные 80-100 тыс.руб.; ИП 90-110 тыс.руб. или приостановление до 30 суток; юрлица 700-800 тыс.руб. или приостановление до 30 суток.

Нарушение, повлекшее тяжкий вред или смерть: юридические лица 1000000-2000000 руб. или приостановление до 90 суток.

Не включение информации о пожарной опасности в техдокументацию: должностные 15-20 тыс.руб., юрлица 90-100 тыс.руб.

Неправомерная оценка пожарного риска или ложное заключение эксперта: должностные 15-20 тыс.руб. или дисквалификация 1-3 года.

Проектирование средств ПБ с нарушениями: должностные 20-30 тыс.руб.; повторно - 90-100 тыс.руб. или дисквалификация 1-3 года.

3. Уголовная ответственность регулируется Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ).

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности

Нарушение ПБ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью: штраф до 80000 руб. или до 6 месяцев дохода, либо ограничение свободы/принудительные работы до 3 лет с возможным лишением права работать на определенных должностях (до 3 лет).

То же, повлекшее по неосторожности смерть человека: принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности (до 3 лет).

Гибель двух и более лиц: принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 7 лет с лишением права занимать определенные должности (до 3 лет).

Также предусмотрена гражданско-правовая ответственность за причинение вреда личности или имуществу в результате нарушения требований пожарной безопасности.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть вторая) (статьи 454-1109).

Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда

Общая обязанность возмещения вреда: лицо, причинившее вред (жизни, здоровью, имуществу), обязано возместить его в полном объеме.

Возмещение сверх вреда: законом или договором может быть предусмотрено дополнительное возмещение (моральный вред, упущенная выгода и т. п.).

Освобождение от ответственности: если вред причинен не по вине причинителя (доказывает отсутствие вины).

Возмещение вреда от правомерных действий: в случаях, предусмотренных законом (например, законные действия органов власти, аварийные работы с согласия владельца). При этом вред, причиненный по просьбе или с согласия потерпевшего, может не возмещаться, если не нарушены нравственные принципы общества.

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ).

Статья 212. Государственные нормативные требования охраны труда и национальные стандарты безопасности труда

Государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Национальные стандарты безопасности труда разрабатываются уполномоченным органом (Роструд) и обязательны к применению на предприятиях.

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

Общие положения. Состав средств индивидуальной защиты. Установление норм обеспечения СИЗ. Роль работодателя

Статья 223. Служба охраны труда у работодателя

Создание службы охраны труда. Для работодателей с численностью до 50 работников. Функции охраны труда при отсутствии службы/специалиста. Структура и численность службы охраны труда.

6) общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты необходимо понимать и соблюдать комплекс мер, направленных на предотвращение возникновения пожаров и их эффективное тушение.

В соответствии со статьей 5 "Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты" ФЗ-№ 123-ФЗ ТРоТПБ:

1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Система предотвращения пожара представляет собой комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожаров на объекте защиты.

Нормативное регулирование систем предотвращения пожаров осуществляется в рамках главы 13 ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ.

Статья 48. Цель создания систем предотвращения пожаров

1. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.

2. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

3. Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты устанавливаются настоящим Федеральным законом. Правила и методы исследований (испытаний и измерений) характеристик систем предотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:

1) применение негорючих веществ и материалов;

2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;

3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин);

5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;

6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;

7) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

8) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;

10) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;

11) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.

Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания

1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:

1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания;

3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества;

4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;

6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;

7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий;

9) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;

10) применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов.

Система противопожарной защиты - это комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на обеспечение безопасности людей и имущества от воздействия пожара и минимизации его последствий.

Нормативное регулирование систем противопожарной защиты осуществляется в рамках главы 14 ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ.

Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты

1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Эффективное функционирование всех элементов систем противопожарной защиты и предотвращения пожара является ключевым условием для обеспечения максимальной безопасности объекта и находящихся на нём людей.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности - это совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий (в том числе на предотвращение гибели людей на пожарах).

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности приведен в двух нормативных правовых актах Российской Федерации: ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

Технический регламент содержит технические требования по обеспечению пожарной безопасности, Правила (ППР в РФ) устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

7) обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании первичными средствами пожаротушения, системами пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей

Лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, обязаны строго соблюдать следующие правила и порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения.

Вышеуказанные обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, при обнаружении пожара или признаков горения, описаны в следующих нормативных документах:

ФЗ № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", регулирующий основные аспекты пожарной безопасности в стране, включая обязанности организаций и граждан по обеспечению пожарной безопасности и действия при возникновении пожара.

Согласно статье 34.

Граждане обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденных соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации. Правила включают в себя общие требования по обеспечению пожарной безопасности на всех объектах защиты, а также конкретные действия при возникновении пожара.

Согласно пункту 2 статьи 1:

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

Указанные обязанности и порядок действий являются частью комплексного подхода к обеспечению пожарной безопасности, регламентированного нормативными актами МЧС России и Правительства Российской Федерации.

Согласно статье 60 ФЗ № 123-ФЗ ТРоТПБ "Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях"

1. Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

2. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды

В разделе XIX "Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения" Правил противопожарного режима в Российской Федерации регламентируются требования по оснащению объектов защиты средствами пожаротушения.

Основные положения включают:

определение необходимого типа и количества огнетушителей в зависимости от характеристик помещений, площади и категории пожарной опасности;

учёт физико-химических свойств горючих материалов и взаимодействие с огнетушащими веществами;

размещение огнетушителей с учётом доступности и безопасности их использования;

оборудование помещений огнетушителями в соответствии с их категорией по пожарной и взрывопожарной опасности;

обеспечение наличия переносных и передвижных огнетушителей в зависимости от возможных очагов пожара;

указание требований к размещению огнетушителей в общественных зданиях, производственных и складских помещениях;

комплектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарём для определённых категорий объектов;

обеспечение контроля за состоянием огнетушителей, их перезарядкой и маркировкой;

запрет на использование первичных средств пожаротушения не по назначению.

Все эти меры направлены на обеспечение эффективной защиты объектов от пожаров с помощью первичных средств пожаротушения и минимизацию возможных последствий возгораний.

8) меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей

Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей закреплены в разделе IV "Здания для проживания людей" ППР в РФ и включают требования к содержанию помещений, запреты на определённые действия и правила эксплуатации электроприборов:

В гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.

Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.).

В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись: "Огнеопасно. Газ".

У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: "Огнеопасно. Баллоны с газом".

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.

| Разработал: |  |
| --- | --- |
| (должность) |  |
| (фамилия, инициалы) (подпись) |  |
| " " 20 г. |  |